德州实华化工有限公司清洁生产审核公示

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》要求，现向公众公示我公司审核前企业基本情况和产污排污状况，请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。

一、基本信息

企业名称：德州实华化工有限公司

法人代表：李宝瑞

企业所在地址：德城区天衢工业园实华南路6号

二、排放有毒有害物质的名称、浓度和数量

（一）废气

1、化工厂区排放的有组织废气污染物

（1）离子膜烧碱装置

离子膜烧碱装置废气主要为：废氯处理工段排出的含氯废气和尾气吸收塔残余尾气。

①废氯处理工段排出的含氯废气

由氯气处理工序来的氯压机密封气，由电解工序、氯气处理工序、氯化氢合成及高纯盐酸等处来的事故泄压氯气、以及电解开停车产生的低浓度氯气进入废氯处理工段废氯气吸收装置，该装置与电解主装置及工艺关键控制点实现联锁，采用碱液吸收生成次氯酸钠，吸收后的尾气经2根高30m内径0.25m排气筒排放。当废气量较大时，采用冷冻水降低循环碱液温度，使氯气被迅速充分吸收，确保氯气达标排放。

根据公司2023年11月16日、17日的例行监测报告（PR231103H02），离子膜烧碱废氯处理工段，氯气的最大排放浓度为2.5mg/m3，能够满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）中表4标准要求（氯气：5mg/m3）。

②尾气吸收塔残余尾气

高纯盐酸工段尾气吸收塔内采取水吸收工艺，利用氯化氢极易溶于水的特性吸收氯化氢，未被吸收的氯化氢尾气，被水力喷射泵抽出，部分氯化氢气体被水吸收，剩余不凝气经3根高30m内径0.16m排气筒排放。

此外，当二合一炉开停车产生不合格的氯化氢或VCM装置出现事故时，氯化氢将被送到尾气吸收塔进行吸收处理。

根据公司例行监测报告（PR231103H02），离子膜烧碱盐酸尾气吸收装置产生的氯气的最大排放浓度为1.6mg/m3，HCl的排放浓度为19.6mg/m3，均能够满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）中表4标准要求（氯气：5mg/m3、HCl：20mg/m3）。

（2）聚氯乙烯装置

聚氯乙烯装置有组织排放的废气主要有电石储存、粉碎和输送过程中产生的含尘废气、变压吸附器尾气、聚氯乙烯包装料仓废气、聚氯乙烯料仓废气、聚氯乙烯干燥废气、乙炔干燥废气、吸收塔驰放气和单体回收尾气。

①电石储存、粉碎和输送废气

电石在储存、破碎和输送过程中产生大量粉尘，其主要成份为电石。电石储存、破碎、输送过程共设置12套布袋除尘器，处理后分别通过高25m的12根排气筒（DA013~DA018、DA020~DA021、DA023~DA024、DA028~DA029）排放。

根据公司例行监测报告（PR240310H02），现有工程DA013乙炔工段1#除尘器排放筒颗粒物的最大排放浓度为2.3mg/m3；DA014乙炔工段2#除尘器排放筒颗粒物的最大排放浓度为7.0mg/m3；DA015乙炔工段13#除尘器排放筒颗粒物的最大排放浓度为2.2mg/m3；DA016乙炔工段14#除尘器排放筒颗粒物的最大排放浓度为2.4mg/m3；DA017乙炔工段3#除尘器排放筒颗粒物的最大排放浓度为6.9mg/m3；DA018乙炔工段4#除尘器排放筒颗粒物的最大排放浓度为2.9mg/m3；DA020乙炔工段7#除尘器排放筒颗粒物的最大排放浓度为5.4mg/m3；DA021乙炔工段8#除尘器排放筒颗粒物的最大排放浓度为2.2mg/m3；DA023乙炔工段12#除尘器排放筒颗粒物的最大排放浓度为1.8mg/m3；DA024乙炔工段5#除尘器排放筒颗粒物的最大排放浓度为2.1mg/m3；DA028缓冲料仓废气排气筒1颗粒物的最大排放浓度为2.2mg/m3；DA029缓冲料仓废气排气筒2颗粒物的最大排放浓度为2.1mg/m3；均能够满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准要求（颗粒物：10mg/m3）。

②变压吸附器尾气

VCM压缩、冷却不凝气，VCM精馏不凝气，经尾气冷凝器冷凝回收，部分氯乙烯、HCl、二氯乙烷、汞及其化合物、VOCs（非甲烷总烃）后进入变压吸附器处理，吸附后的尾气通过1根高25m内径0.2m排气筒（DA027）排放。

根据公司例行监测报告（PR231103H01），变压吸附器废气氯乙烯最大排放浓度为未检出，非甲烷总烃最大排放浓度为9.47mg/m3，汞及其化合物最大排放浓度为未检出，氯化氢最大排放浓度为18.5mg/m3，1，2-二氯乙烷最大排放浓度为0.022mg/m3，均能够满足《烧碱聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）中表4标准要求（氯乙烯：10mg/m3、非甲烷总烃：20mg/m3、汞及其化合物：0.01mg/m3、氯气：5mg/m3、氯化氢：20mg/m3）。

③聚氯乙烯包装料仓废气

聚氯乙烯包装料仓废气经“布袋除尘器”处理后，尾气通过4根高40m内径0.35m排气筒（DA045~DA048）排放。

根据公司例行监测报告（PR231103H02），聚氯乙烯包装料仓顶A排气筒颗粒物的最大排放浓度为5.1mg/m3，聚氯乙烯包装料仓顶B排气筒颗粒物的最大排放浓度为3.5mg/m3，聚氯乙烯包装料仓顶C排气筒颗粒物的最大排放浓度为2.6mg/m3，聚氯乙烯包装料仓顶D排气筒颗粒物的最大排放浓度为2.0mg/m3，均能够满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准要求。

④聚氯乙烯料仓废气

聚氯乙烯料仓废气经“布袋除尘器”处理后，尾气通过1根高20m内径0.45m排气筒（DA051）排放。

根据公司例行监测报告（PR231103H01），聚氯乙烯料仓废气排气筒颗粒物的最大排放浓度为3.7mg/m3，能够满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准要求。

⑤聚氯乙烯干燥废气

聚氯乙烯干燥废气经“旋风除尘+水喷淋”处理后，尾气通过3根排气筒排放，其中2根为高31m内径3m排气筒（DA025、DA026），1根为高30m内径3m排气筒（DA053）排放。

根据公司例行监测报告（PR231103H01），聚氯乙烯干燥工序排气筒颗粒物的最大排放浓度为2.9mg/m3，能够满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准要求；氯乙烯最大排放浓度为未检出，非甲烷总烃最大排放浓度为7.70mg/m3，均能够满足《烧碱聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）中表4标准要求（氯乙烯：10mg/m3、非甲烷总烃：20mg/m3）。

⑥乙炔干燥废气

乙炔干燥会产生干燥废气，通过1根高22m内径0.2m排气筒（DA050）排放。

根据公司例行监测报告（PR231103H01），乙炔干燥工序废气排气筒非甲烷总烃最大排放浓度为15.7mg/m3，能够满足《烧碱聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）中表4标准要求（非甲烷总烃：20mg/m3）。

⑦吸收塔驰放气

吸收塔驰放气经“变压吸附”处理后，尾气通过1根高34m内径0.1m排气筒（DA054）排放。

根据公司例行监测报告（PR231103H01），吸收塔驰放气工序氯乙烯最大排放浓度为未检出，非甲烷总烃最大排放浓度为0.88mg/m3，均能够满足《烧碱聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）中表4标准要求（氯乙烯：10mg/m3、非甲烷总烃：20mg/m3）；1,2-二氯乙烷最大排放浓度为0.024mg/m3，能够满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）中表2标准要求（1,2-二氯乙烷：1mg/m3）。

⑧单体回收尾气

单体回收尾气经“变压吸附”处理后，尾气通过1根高30m内径0.1m排气筒（DA052）排放。

根据公司例行监测报告（PR231103H02），单体回收尾气氯乙烯最大排放浓度为未检出，能够满足《烧碱聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）中表4标准要求（氯乙烯：10mg/m3）。

⑨废触媒危废库挥发废气

废触媒危废库挥发废气经“活性炭吸附”处理后，尾气通过1根高20m内径0.45m排气筒（DA055）排放。

根据公司例行监测报告（PR240310H02），废触媒危废库挥发废气非甲烷总烃最大排放浓度为2.64mg/m3，汞及其化合物最大排放浓度为未检出，均能够满足《烧碱聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）中表4标准要求（非甲烷总烃：20mg/m3、汞及其化合物：0.01mg/m3）。

（3）双氧水装置

双氧水装置有组织排放的废气主要有氢化废气、氢化液槽驰放气、循环工作液槽废气、氧化废气、氧化液槽驰放气、芳烃储罐和工作液罐呼吸废气、双氧水危废库废气、配置工序废气、双氧水污水处理站废气。

①无组织吸附机组废气（循环工作液槽废气、芳烃储罐和工作液罐呼吸废气、双氧水危废库废气、配置工序废气、双氧水污水处理站废气）

上述工序废气的主要成分为挥发性有机物、1，2，4-三甲基苯，1，3，5-三甲基苯，经过一级普通水冷+二级7℃深冷，冷凝出芳烃，再经过活性炭吸附，不凝气通过1根高15米内径0.45m排气筒（DA037）排放。

根据公司例行监测报告（PR240310H02），吸收塔驰放气工序非甲烷总烃最大排放浓度为1.94mg/m3，能够满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2018）中表2标准要求（挥发性有机物：60mg/m3）；1，3，5-三甲基苯最大排放浓度为0.009mg/m3，能够满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表6标准要求（参考二甲苯：20mg/m3）；1，2，4-三甲基苯最大排放浓度为0.012mg/m3，能够满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表6标准要求（参考二甲苯：20mg/m3）。

②氧化尾气（氧化废气、氧化液槽驰放气）

氧化尾气及氧化液槽驰放气经各自的冷凝器冷凝后，氧化液槽驰放气不凝气通过漩涡气泵将不凝气引至膨胀制冷机组进行冷凝，然后和氧化尾气不凝气进入一套膨胀制冷机组+活性炭吸附装置处理，然后通过1根高43米内径0.7m排气筒（DA039）排放。

根据公司例行监测报告（PR240310H02），氧化尾气排气筒非甲烷总烃最大排放浓度为1.48mg/m3，能够满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2018）中表2标准要求（挥发性有机物：60mg/m3）；1，3，5-三甲基苯最大排放浓度为0.006mg/m3，能够满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表6标准要求（参考二甲苯：20mg/m3）；1，2，4-三甲基苯最大排放浓度为0.015mg/m3，能够满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表6标准要求（参考二甲苯：20mg/m3）。

③氢化液、尾氢废气（氢化废气、氧化液槽驰放气）

氢化废气经冷凝器冷凝，氢化液槽驰放气经冷凝器冷凝+活性炭吸附处理，上述废气再通过1根高35米内径0.25m排气筒（DA040）排放。

根据公司例行监测报告（PR240310H02），氢化液、尾氢废气排气筒非甲烷总烃最大排放浓度为7.88mg/m3，能够满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2018）中表2标准要求（挥发性有机物：60mg/m3）；1，3，5-三甲基苯最大排放浓度为18.8mg/m3，能够满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表6标准要求（参考二甲苯：20mg/m3）；1，2，4-三甲基苯最大排放浓度为8.39mg/m3，能够满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表6标准要求（参考二甲苯：20mg/m3）。

（4）污水处理站

污水处理站废气经水洗塔+碱洗塔+光量子处理，再通过1根高15米内径0.4m排气筒（DA030）排放。

根据公司例行监测报告（PR240310H02），综合污水处理站废气排气筒臭气浓度最大排放浓度为269（无量纲）；氨最大排放浓度为1.10mg/m3，最大排放速率为：4.28×10-3kg/h；硫化氢最大排放浓度为0.008mg/m3，最大排放速率为：3.02×10-5kg/h；非甲烷总烃最大排放浓度为3.56mg/m3，最大排放速率为：1.39×10-2kg/h，均能够满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表1标准要求（氨：20mg/m3、1.0kg/h；硫化氢：3mg/m3、0.1kg/h；臭气浓度：800（无量纲）；非甲烷总烃：100mg/m3、5.0kg/h）。

（5）废机油暂存库

废机油暂存库废气经活性炭吸附处理，再通过1根高15米内径0.7m排气筒（DA032）排放。

根据公司例行监测报告（PR240310H02），废机油暂存库废气排气筒非甲烷总烃最大排放浓度为17.8mg/m3，最大排放速率为：0.130kg/h，均能够满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）中表1 Ⅱ时段标准要求（非甲烷总烃：60mg/m3、3.0kg/h）。

2、锅炉厂区排放的有组织废气污染物

锅炉厂区包括现有生物质热电工程（2台循环流化床锅炉，1用1备）、2×130t/h循环流化床燃煤锅炉项目（2台锅炉，1用1备）和天衢工业园集中供热工程1×220t/h循环流化床锅炉、1×220t/h高效煤粉炉。所有锅炉机组均进行脱硝、脱硫及除尘处理。

（1）生物质锅炉（2×130t/h锅炉）及2×130t/h燃煤锅炉废气排放情况

根据公司现有1-4号锅炉近期（2022.10~2023.02）在线监测数据和公司例行监测报告（PR230204H01），现有1-4号锅炉废气SO2、烟尘、NOx、汞及其化合物排放浓度满足《火电厂大气污染物排放标准》（DB37/664-2019）表2标准要求（SO2：35mg/m3、烟尘：5mg/m3、NOx：50mg/m3、汞及其化合物：0.03mg/m3、烟气黑度：<1级）。

（2）2×220t/h循环流化床锅炉（5-6号）废气排放情况

根据公司现有5-6号锅炉近期（2023.01~2023.12）在线监测数据和公司例行监测报告（PR230204H01），现有5-6号锅炉废气SO2、烟尘、NOx、汞及其化合物、烟气黑度排放浓度满足《火电厂大气污染物排放标准》（DB37/664-2019）表2标准要求（SO2：35mg/m3、烟尘：5mg/m3、NOx：50mg/m3、汞及其化合物：0.03mg/m3、烟气黑度：<1级）。

3、厂区排放的无组织废气污染物

根据公司例行监测报告（PR240310H02），厂界氨最大排放浓度为0.16mg/m3、硫化氢最大排放浓度为0.003mg/m3、臭气浓度最大为13（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中二级标准要求（氨：1.5mg/m3、硫化氢：0.06mg/m3、臭气浓度：20（无量纲））。

汞及其化合物最大排放浓度为未检出、氯乙烯最大排放浓度为未检出、氯气最大排放浓度为0.07mg/m3、氯化氢最大排放浓度为0.063mg/m3、二氯乙烷最大排放浓度为未检出，均能够满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）中表5标准中的要求（氯乙烯：0.15mg/m3、氯气：0.1mg/m3、氯化氢：0.2mg/m3、汞及其化合物：0.0003mg/m3、二氯乙烷：0.15mg/m3）。

非甲烷总烃的排放浓度能够满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）中表3标准要求（非甲烷总烃：2.0mg/m3）。

颗粒物最大排放浓度为0.329mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物：1.0mg/m3）。

（二）废水

- 1、化工厂区氯乙烯合成车间含汞废水处理及排放

氯乙烯合成车间会产生转化区域冲洗地面废水、抽汞触媒废水、氯乙烯水洗塔酸洗废水、氯乙烯碱洗废水、初期雨水，这些废水送至汞减排系统处理，采用专门的处理工艺。

由水环真空泵对触媒贮罐与转化器之间造成一定的压差，转化器列管间触媒进入贮罐，产生的粉尘在除尘器中以水喷淋流入废水池中，此部分废水含汞。该废水经过二级锯末过滤器处理后，一部分回用于水环真空泵，另一部分送至汞减排系统处理。

氯乙烯合成车间的冲洗水也含汞，此部分废水通过导流沟暂存于废水池中，送至汞减排系统处理。碱洗塔废水也送至汞减排系统处理。

汞减排系统中，在废水中加入硫氢化钠-氯化铁絮凝剂，汞离子与硫离子生成溶度积极小的硫化汞，在沉淀槽中稍微沉淀后，依次通过1级活性炭过滤器和1级锯末过滤器沉淀除去，得到的清液暂存于清液罐中。

经汞减排系统处理后的废水暂存于清液罐，清液罐中的清水一部分回用于抽触媒水环式真空泵作工作液，另一部分回用于水洗塔。

根据公司例行监测报告（PR231103H01），氯乙烯合成车间含汞废水经汞减排系统处理后，总汞的污染物最大排放浓度为0.00251mg/L，氯乙烯的污染物最大排放浓度为0.447mg/L，均能够满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）中表1标准要求（总汞：0.003mg/L、氯乙烯：0.5mg/L）。

- 2、锅炉厂区脱硫废水处理及排放

锅炉厂区产生的脱硫废水，成分复杂，因此脱硫装置本身均配有与其配套的废水净化装置。脱硫废水经沉淀处理后的脱硫废水进入澄清池去除悬浮物，再经压滤处理后回用于乙炔发生工序，不外排。

- 3、综合污水处理站

综合污水处理站规模为100m3/h，采用水解酸化+接触氧化工艺，根据综合污水处理站2023.01-2024.04在线监测数据和公司例行监测报告（PR240106H04和PR240218H01），综合污水处理站废水排放口悬浮物的最大排放浓度为12.8mg/L，总氮的最大排放浓度为8.99mg/L，总磷的最大排放浓度为0.09mg/L，色度的最大排放浓度为6倍，五日生化需氧量的最大排放浓度为3.6mg/L，石油类的最大排放浓度为0.40mg/L，1,2-二氯乙烷的最大排放浓度为7.5μg/L，硫化物的最大排放浓度为12.8mg/L。五日生化需氧量、悬浮物、硫化物的排放浓度均能够满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）中表1标准要求（五日生化需氧量：60mg/L、悬浮物：70mg/L、硫化物：0.5mg/L）；总磷、石油类的排放浓度均能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表1标准及其修改单要求（总磷：2mg/L、石油类：6mg/L）。

（三）固体废物

1、固废产生情况

公司2023年固废产生、处置情况见下表。

公司2023年固废产生、处置情况一览表

| 序号 | 废物 名称 | 废物 类别 | 危废代码 | 危废特性 | 产生量t | 转移去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除汞器活性炭 | HW29 | 265-002-29 | 毒性、腐蚀性 | 42.76 | 宁夏新龙蓝天科技股份有限公司 |
| 2 | 二氯乙烷 | HW11 | 261-032-11 | 毒性 | 655.92 | 宁夏凯力特新能源科技发展有限公司 |
|  |  |  |  |  |  | 山东鲁岳化工集团有限公司 |
| 3 | 反应器废触媒 | HW50 | 261-151-50 | 毒性 | 31.36 | 德州鹏博环保科技有限公司 |
| 4 | 废钯触媒 | HW50 | 261-152-50 | 毒性 | 44.66 | 江西省君鑫贵金属科技材料有限公司 |
| 5 | 废汞触媒 | HW29 | 900-022-29 | 毒性 | 246.66 | 贵州重力科技环保股份有限公司 |
|  |  |  |  |  |  | 宁夏新龙蓝天科技股份有限公司 |
|  |  |  |  |  |  | 银锐河北化工科技有限公司 |
| 6 | 废矿物油 | HW08 | 900-214-08 | 毒性、易燃性 | 25.32 | 德州华凯润滑油有限公司 |
| 7 | 废离子膜 | HW13 | 900-015-13 | 毒性 | 1.15 | 德州鹏博环保科技有限公司 |
| 8 | 废弃包装物 | HW49 | 900-041-49 | 毒性、感染性 | 11.5 | 德州鹏博环保科技有限公司 |
| 9 | 废填料 | HW45 | 261-084-45 | 毒性 | 16.46 | 德州鹏博环保科技有限公司 |
| 10 | 废铜触媒 | HW50 | 261-151-50 | 毒性 | 11.76 | 枣庄华博环保科技有限公司 |
| 11 | 废吸附剂 | HW49 | 900-041-49 | 毒性、感染性 | 157.24 | 德州鹏博环保科技有限公司 |
| 12 | 废氧化铝小球 | HW49 | 900-041-49 | 毒性、感染性 | 7.9 | 德州众城环保科技有限公司 |
| 13 | 废油漆固化剂 | HW12 | 900-299-12 | 毒性 | 0.92 | 德州众城环保科技有限公司 |
| 14 | 废油漆桶 | HW49 | 900-041-49 | 毒性、感染性 | 2.66 | 德州众城环保科技有限公司 |
| 15 | 釜底残液 | HW06 | 900-408-06 | 毒性 | 0.5 | 德州鹏博环保科技有限公司 |
| 17 | 汞减排活性炭 | HW29 | 265-001-29 | 毒性、腐蚀性 | 2.9 | 宁夏新龙蓝天科技股份有限公司 |
| 18 | 过滤杂质 | HW49 | 900-041-49 | 毒性、感染性 | 2.9 | 德州鹏博环保科技有限公司 |
|  |  |  |  |  |  | 山东聚鼎瑞环保科技有限公司 |
| 19 | 含汞废瓷环 | HW29 | 265-002-29 | 毒性、腐蚀性 | 0 | 贵州重力科技环保股份有限公司 |
| 20 | 含汞污泥 | HW29 | 265-004-29 | 毒性 | 30.2 | 贵州重力科技环保股份有限公司 |
|  |  |  |  |  |  | 宁夏新龙蓝天科技股份有限公司 |
|  |  |  |  |  |  | 银锐河北化工科技有限公司 |
| 21 | 化验室废液 | HW49 | 900-047-49 | 毒性、腐蚀性、易燃性、反应性 | 0.81 | 德州鹏博环保科技有限公司 |
| 22 | 轻组分（二氯乙烷） | HW11 | 261-032-11 | 毒性 | 57.96 | 宁夏凯力特新能源科技发展有限公司 |
|  |  |  |  |  |  | 山东鲁岳化工集团有限公司 |
| 23 | 双氧水废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 毒性 | 43.28 | 德州鹏博环保科技有限公司 |
|  |  |  |  |  |  | 山东格瑞德环保科技有限公司 |
| 24 | 污水处理站污泥 | HW45 | 261-084-45 | 毒性 | 76.09 | 德州鹏博环保科技有限公司 |

2、危废防控措施：

（1）废物的收集

项目危险废物的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物暂存仓库的内部转运。

项目危险废物的收集应满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求：

①根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。

②制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

③危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

④在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。

⑤危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。

经采取以上处理措施后，危险废物的收集对周围环境影响较小。

（2）危废的暂存

①建设要求

根据调查，公司已建设一座危废暂存间，用于暂存全厂产生的危险固废。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求进行了建设。

A.贮存设施根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取了必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不存在露天堆放危险废物的情况。

B.贮存设施根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置了必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

C.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等采用了坚固的材料建造，表面无裂缝。

D.贮存设施地面与裙脚采取了表面防渗措施。

E.同一贮存设施采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

F.贮存设施采取技术和管理措施防止无关人员进入。

G.贮存库内不同贮存分区之间采取了隔离措施。

H.危废间设计有渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。

②贮存设施运行环境管理要求

A.危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

B.应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

C.作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

D.贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

E.应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

F.应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

G.应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

H.在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物（化学品包装袋、实验室药品包装）可分类堆放贮存，其他固态危险废物（废机油）应装入容器或包装物内贮存。

③贮存点环境管理要求

A.贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。

B.贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。

C.贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。

D.贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。

E.贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨

危废库采取重点防渗，能有效防风、防雨、防晒，设立危险废物标识。

因此，项目产生的危险废物对地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标影响较小。

另外为保证危险废物的储存、运输设施的安全，公司必须有完整的规章制度即风险管理制度、应急救援制度、转移联单管理制度（危险废物的转移和运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危险废物转移计划，填写好转运联单，并交有资质的单位承运）、处理过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、储存运输过程管理制度以及职业健康、安全、环保管理体系等，保证储存及运输过程不产生二次污染。

经采取以上处理措施后，危险废物的暂存对周围环境影响较小。

（3）危废的运输转移

项目危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁布的危险货物运输资质，并应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005]第9号）执行。

运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。

危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：

①装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。

②装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。

危险废物的转移应按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求执行：

①在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，建设单位应当向当地环保部门申请领取联单。

②应当在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。

③每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单。每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。

④应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

⑤危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。

⑥接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付企业，联单第一联由企业自留存档，联单第二联副联由企业在二日内报送当地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。

经采取以上处理措施后，危险废物的转移运输对周围环境影响较小。

（4）危废的处置

项目与具有危废相应危废处置资质的单位签订委托处置协议，定时将厂内暂存的危废运至协议单位处理，所有危废均得到有效处置，不外排，对周围环境很小。

三、依法落实环境风险防控措施情况

1、建立大气环境风险三级防范体系

一级防控措施：工艺设计与安全方面，如罐区、装置区、管线等密封防泄漏措施。以有效减少或避免使用风险物质。

二级防控措施：报警、监控与切断系统，如有毒、有害气体自动监测报警系统，自动控制，联锁装置及自动切断系统等。以有效减少泄漏量、缩短泄漏时间的措施。事故后应急处置措施，如喷淋消防系统、事故引风喷淋系统、石灰池、地下储池或备用罐等措施，并有效转移到废水、固废、备用储存设施等。以有效降低事故状态下大气释放源强、缩短时间、减小排放量。

三级防控措施：是指与园区风险防控体系对接，与天衢工业园突发环境事件预案、德城区突发环境事件预案建立联动机制，发生事故状态下及时通知园区并启动联动机制，通知周围村庄及企事业单位根据应急预案范围进行撤离。

2、建立废水环境风险三级防范体系

项目要求，设置预防与控制事故状态下水体污染防控措施，防止环境风险事故造成水环境污染，具体如下：

①一级预防与控制体系

设置装置区导液系统（地沟）和储罐围堰，构筑生产过程中环境安全的第一层防控网，将泄漏物料切换到处理系统，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染；

②二级预防与控制体系

- 厂区事故水收集系统，包括两座总容积12700m3事故水池，对厂区雨水总排口和污水总排口设置切断措施，产生的事故废水均自流进入事故水池中，事故水导排管道覆盖整个厂区，可将事故废水污染控制在厂内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。

- ③三级预防与控制体系

与园区风险防控体系对接，与天衢工业园突发环境事件预案、德城区突发环境事件预案建立联动机制，产生的事故废水及时通知园区并启动联动机制，包括园区雨水管道排放口处设置设置切断措施，在项目事故废水泄漏入厂区外的情况下及时切断园区雨水管道闸门，防止废水进入地表水污染环境。

3、地下水环境风险防范措施

针对项目可能发生的地下水环境风险事故，防范措施按照“源头控制、分区防治、风险监控、应急响应”相结合的原则，从风险事故污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

源头控制：主要包括在工艺、管道、设备、污水产生及储存构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；

分区防治：结合建设场区生产设备、管道、污染物储存等布局，实行重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则。主要包括生产区地面和设备的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施。

风险监控体系：实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染事故并及时控制；

应急响应及事故减缓措施：公司制定地下水监测管理措施，并制定地下水应急预案，当发生地下水异常情况时，按照定制的地下水应急预案采取应急措施。组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括切断生产装置或设施等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响。项目区水力梯度平缓，当发生污染事故时，污染物的运移速度较慢，污染范围较小，因此建议采取如下污染治理措施：

（1）探明地下水污染深度、范围和污染程度。

（2）根据地下水污染程度，随时化验各井水质，根据水质情况实时调整。

（3）将抽取的地下水进行集中收集处理，做好污水接收工作。

（4）当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划标准后，逐步停止井点抽水，并进行善后工作。

在采取严格地下水风险防范措施后，项目事故状态下污染物泄漏下渗对地下水环境影响不大。

4、突发性环境事件应急预案

公司2021年10月修订了“突发环境事件应急预案”，并通过专家组评审和德州市生态环境局德城分局备案，备案号为：371402-2021-029-H，公司按照应急预案的要求正常开展了“应急预案演练”，日常对职工进行环境保护知识培训。